淮工（20180026）-淮阴工学院校园监控系统升级改造招标文件变更公告

各潜在供应商：

为了项目实施的需要，现将该项目技术指标要求和评标办法等做出一定的变更，详见附件。

本项目投标时间由2018年3月9日顺延至2018年3月19日上午8：30-10：30。

欢迎各潜在供应商积极参与本项目投标。前期未参加现场勘察的单位须尽快与朱老师（13852318059）联系勘察事宜。

淮阴工学院招投标办公室

2018年3月2日

附件：

淮工（20180026）-淮阴工学院校园监控系统升级改造

招标文件变更说明

一、更正信息

1、原文件第一章评标办法

我校根据项目特点成立评标小组。评标小组将本着公平、公正、公开原则，对投标人的价格、技术、服务等方面因素进行综合评分。若投标不足三家或有效响应不足三家，我校有权采用竞争性谈判等其他方式确定供货商。

评标方法为综合评分法。评委按以下标准进行综合打分，总分为100分，以得分高低顺序确定中标候选人。如得分相同，报价低者为第一中标候选人，如报价也相同，则由抽签决定。

1、报价评定分值（40分）

满足招标文件要求，且投标价格最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得40分，投标报价高于基准价的按下列公式计算:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40

注：报价得分精确到小数点后两位。

2、技术评定分值(30分)

2.1 重要参数分(20分)： 所投产品完全满足招标文件中所有标注“★”参

数要求的,得20分，每有1项负偏离扣2分，超过5项负偏离为无效投标；

2.2 其他参数分(10分)： 所投产品技术参数与招标文件中未标注“★”技术参数要求相比较，满足要求的得10分，每有1项负偏离扣0.5分，超过10项负偏离为无效投标；

3、企业施工能力 (10分)

3.1企业近三年承担过100万元及以上的与本项目类似项目施工业绩，每个得1分；企业近三年承担过200万元及以上的与本项目类似项目施工业绩，每个得2分。本项最多得6分。需提供中标通知书、合同、竣工验收报告复印件。

3.2 企业具有电子与智能化工程壹级资质，加2分；

3.3项目监理费具有注册建造师机电工程一级资质，加2分；需提供近半年的社保证明。

4、施工方案(9分)

4.1 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分及组织实施措施无偏离，得3分；

4.2 建立健全施工管理体系和管理制度，得1分；

4.3 施工进度计划及其进度节点、工期保证措施，得1分；

4.4 针对工程重点、难点进行分析，并制定合理的应对措施及预案，得1分；

4.5 总体配合措施，得1分；

4.6评标小组根据投标文件中机房改造效果图设计满意度，加0-2分。

5、企业信誉（3分）

5.1企业信用评价：投标人信用等级为AAA级及以上的得3分；信用等级为AA级的得2分；信用等级为A级的得1分。

注:投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经当地信用机构备案的信用报告，否则不予认可。

6、售后服务部分（6分）

6.1 投标人在满足招标文件要求的基础上，提供现场保障、项目日常软硬件的维护及后续升级服务的技术支持，每增加1年免费质保的加2分，本项最多得2分。

6.2 投标人在江苏省内具有固定售后服务机构的得1分；在淮安市范围内具有固定售后服务机构的，或投标人授权委托在淮安市范围内具有固定售后服务机构的，得2分。本项最多得2分,没有的不得分。提供相关证明材料。

6.3投标人售后服务响应及时，措施有力。根据承诺情况，可得0-2分。

7、综合评价（2分）

评标小组根据投标文件的响应情况、规范性进行评价，可得0-2分。

现变更为：

我校根据项目特点成立评标小组。评标小组将本着公平、公正、公开原则，对投标人的价格、技术、服务等方面因素进行综合评分。若投标不足三家或有效响应不足三家，我校有权采用竞争性谈判等其他方式确定供货商。

评标方法为综合评分法。评委按以下标准进行综合打分，总分为100分，以得分高低顺序确定中标候选人。如得分相同，报价低者为第一中标候选人，如报价也相同，则由抽签决定。

1、报价评定分值（35分）

满足招标文件要求，且投标价格最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得35分，投标报价高于基准价的按下列公式计算:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35

注：报价得分精确到小数点后两位。

2、技术评定分值(35分)

2.1 重要参数分(25分)： 所投产品完全满足招标文件中所有标注“★”参

数要求的,得25分，每有1项负偏离扣2分，直到扣完为止；

2.2 其他参数分(10分)： 所投产品技术参数与招标文件中未标注“★”技术参数要求相比较，满足要求的得10分，每有1项负偏离扣0.5分，直到扣完为止。

3、企业施工能力 (10分)

3.1企业近三年承担过100万元及以上的与本项目类似项目施工业绩，每个得0-1分；企业近三年承担过200万元及以上的与本项目类似项目施工业绩，每个得0-2分。本项最多得6分。需提供中标通知书、合同、竣工验收报告复印件。

3.2 企业具有电子与智能化工程壹级资质，加2分；

3.3项目监理费具有注册建造师机电工程一级资质，加2分；需提供近半年的社保证明。

4、施工方案(9分)

4.1 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分及组织实施措施，得0-3分；

4.2 建立健全施工管理体系和管理制度，得1分；

4.3 施工进度计划及其进度节点、工期保证措施，得1分；

4.4 针对工程重点、难点进行分析，并制定合理的应对措施及预案，得1分；

4.5 总体配合措施，得1分；

4.6评标小组根据投标文件中机房改造效果图设计满意度，加0-2分。

5、企业信誉（3分）

5.1企业信用评价：投标人信用等级为AAA级及以上的得3分；信用等级为AA级的得2分；信用等级为A级的得1分。

注:投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经当地信用机构备案的信用报告，否则不予认可。

6、售后服务部分（6分）

6.1 投标人在满足招标文件要求的基础上，提供现场保障、项目日常软硬件的维护及后续升级服务的技术支持，每增加1年免费质保的加2分，本项最多得2分。

6.2 投标人在江苏省内具有固定售后服务机构的得1分；在淮安市范围内具有固定售后服务机构的，或投标人授权委托在淮安市范围内具有固定售后服务机构的，得2分。本项最多得2分,没有的不得分。提供相关证明材料。

6.3投标人售后服务响应及时，措施有力。根据承诺情况，可得0-2分。

7、综合评价（2分）

评标小组根据投标文件的响应情况、规范性进行评价，可得0-2分。

2、原文件第二章前端设备

| 6 | 报警柱 | 前置紧急求助按键，环形红色闪烁背光灯机械按键设计；触发按键时环形红色背光灯闪烁频率加快； 紧急求助按钮附近具有“紧急报警”明显标示，便于求助者辨认； 前置200万CMOS高清摄像头； ★支持红外补光，低照度0.1lux下，补光距离不小于10米； ★内置1路高灵敏度麦克风，拾音距离可达到10米； 内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭，音量大小远程可调，支持智能噪声抑制和回声消除处理； ★支持双向语音对讲，支持对讲过程中，中心实时获取前端实景，画面清晰，双向对讲混音音视频文件支持本地SD卡存储； 支持前端呼叫中心，呼叫过程，有提示音； 支持中心向前端喊话，支持中心监听前端音视频； 支持刷卡巡更，刷卡成功有相应的提示音； 支持通过网络、PSTN实现信息上传中心； 设备集成以下接口：2个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口，2个报警输入接口，2个报警输出接口，1个电锁输出接口，1个防拆输入接口，1个警灯输出接口，1个警号输出接口，1个电话接口，2对音频输入/输出接口，1个SD卡接口，1个读卡器接口，1个LED显示屏接口，1个雷达测速接口,1个紧急报警按钮输入接口,1个球机支架法兰接口； 集成8口交换机； ★集成采用声闪一体机，声音和灯闪独立控制； 支持网络远程升级功能； 支持同时进行多方对讲通话； 前端设备应具有红外感应功能,当外界物体靠近设备1m范围内时会有提示音； 防拆报警。 | 2台 | 海康、 大华、宇视等 | 室外护罩/标配/基本/白喷塑/452×143×113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 立杆 | 监控专用立杆高4.5米×横臂2.5米×8根；高4.5米×横臂1.5米×1根；高3.5米×1.5米×23根；高3.5米×118根(据实加横臂)；镀锌管，含基础、避雷针和接地等配件。 | 150根 | 国产优质 | 定制 |

现变更为：

| 6 | 报警柱 | 前置紧急求助按键，环形红色闪烁背光灯机械按键设计；触发按键时环形红色背光灯闪烁频率加快； 紧急求助按钮附近具有“紧急报警”明显标示，便于求助者辨认； 前置200万CMOS高清摄像头； ★内置1路高灵敏度麦克风； 内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭，音量大小远程可调，支持智能噪声抑制和回声消除处理； ★支持双向语音对讲，支持对讲过程中，中心实时获取前端实景，画面清晰，双向对讲混音音视频文件； 支持前端呼叫中心，呼叫过程，有提示音； 支持中心向前端喊话，支持中心监听前端音视频； 支持刷卡巡更，刷卡成功有相应的提示音； 支持通过网络、PSTN实现信息上传中心； 设备集成以下接口：2个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口，2个报警输入接口，2个报警输出接口，1个电锁输出接口，1个防拆输入接口，1个警灯输出接口，1个警号输出接口，1个电话接口，2对音频输入/输出接口，1个SD卡接口，1个读卡器接口，1个LED显示屏接口，1个雷达测速接口,1个紧急报警按钮输入接口,1个球机支架法兰接口； 集成8口交换机； ★集成采用声闪一体机，声音和灯闪独立控制； 支持网络远程升级功能； 支持同时进行多方对讲通话； 前端设备应具有红外感应功能,当外界物体靠近设备1m范围内时会有提示音； 防拆报警。 | 2台 | 海康、 大华、宇视等 | 室外护罩/标配/基本/白喷塑/452×143×113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 立杆 | 镀锌管八角锥形杆，立杆高6米×横臂4米×3根，管径150-100，壁厚4.0mm，表面镀锌喷塑，含基础、避雷针和接地等全套配件；镀锌管，立杆高4米147根，横臂、管径、壁厚据实设置，表面镀锌喷塑，含基础、避雷针和接地等全套配件。立杆具体分布参见摄像机分布与安装。 | 150根 | 国产优质 | 定制 |

3、原文件第二章核心层设备

| 2 | 视频云存储设备 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 ★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； ★支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出； ★当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储； 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播。 | 3台 | 海康、大华、DELL等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现变更为：

| 2 | 视频云存储设备 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； ★支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出； ★当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储； 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播。 | 3台 | 海康、大华、DELL等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、原文件第二章中心机房

| 3 | 视频综合平台 | ★设备为框架式结构，采用无源背板，机箱至少支持4路DVI输入和24路DVI输出板卡插槽，系统稳定可靠； 设备支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控板热备份；支持多片刀片式业务板，支持热插拔； 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置； 具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； ★支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； 支持4K输出板最大分辨率为4096×2160； 支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置； 可设置场景轮巡并配置预案； 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置； 设备可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示； ★产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。 | 1台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 视频图像采集摘要比对器 | ★32路人脸抓拍机接入,人脸抓拍机分辨率支持800W像素； 接口：支持2块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口； 支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据； 支持本地存储500万人脸图片； 大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于128张/秒； 人脸图片建模成功率不低于99%； 支持添加、修改删除人脸抓拍机； 支持实时预览人脸抓拍机界面； ★支持单场景同时检出不少于20张人脸照片； 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； ★单人图片的人脸检出率不低于99%； 单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸； ★支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%； 支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%； 支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸； 支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； ★支持识别人脸是否高危人群； 支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片； 支持批量导入静态库，支持静态库人脸图片信息更改； ★支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； ★支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于32对/秒，1V1比对响应时间不超过1秒； 支持黑名单库容量不低于100万； 支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机； ★100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒，黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%，黑名单库实时报警误报率不超过0.01%，黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%。 | 1台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 5 | 安防管理平台 | 校园可视化综合管理平台须支持视频告警、人员管控、车辆管控、应急指挥； 支持基于设备、服务、人车库、集成应用，实现建立集校园监控中心、智能管控、电子巡查、案情管理、后勤应用、教学管理、校车管理、校园联网等业务应用为一体的集中管理平台； 支持通过对应用功能模块进行整合，从多个维度对校园的安保工作进行管理； ★平台须具有系统集成，智能管控，地图应用，应急指挥，立体防控等功能； ★支持配置1000路授权接入； ★与我校原有管理平台进行无缝对接（包括在建的萧湖双创基地）。 | 1套 | 海康、 大华、宇视等 |  |

现变更为：

| 3 | 视频综合平台 | ★设备为框架式结构，采用无源背板，机箱至少支持4路DVI输入和24路DVI输出板卡插槽，系统稳定可靠； 设备支持双电源冗余（电源支持热插拔）；支持多片刀片式业务板，支持热插拔； 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置； 具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； ★支持1、4、6、8、9、16、32、36画面分割显示； 支持4K输出板最大分辨率为4096×2160； 支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置； 可设置场景轮巡并配置预案； 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置； 设备可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示； 产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。 | 1台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 视频图像采集摘要比对器 | ★32路人脸抓拍机接入,人脸抓拍机分辨率支持800W像素； 接口：支持2块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口； 支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据； 支持本地存储500万人脸图片； 大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于128张/秒； 人脸图片建模成功率不低于99%； 支持添加、修改删除人脸抓拍机； 支持实时预览人脸抓拍机界面； 支持单场景同时检出不少于20张人脸照片； 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； ★单人图片的人脸检出率不低于99%； 单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸； ★支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%； 支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%； 支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸； 支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； 支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片； 支持批量导入静态库，支持静态库人脸图片信息更改； ★支持按照性别、是否戴眼镜、是否微笑、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； ★支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于32对/秒，1V1比对响应时间不超过1秒； 支持黑名单库容量不低于100万； 支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机； 100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒，黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%，黑名单库实时报警误报率不超过0.01%，黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%。 | 1台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 5 | 安防管理平台 | 校园可视化综合管理平台须支持视频告警、人员管控、车辆管控、应急指挥； 支持基于设备、服务、人车库、集成应用，实现建立集校园监控中心、智能管控、电子巡查、案情管理、后勤应用、教学管理、校车管理、校园联网等业务应用为一体的集中管理平台； 支持通过对应用功能模块进行整合，从多个维度对校园的安保工作进行管理； ★平台须具有系统集成，智能管控，地图应用，应急指挥，立体防控等功能； ★支持配置1000路授权接入； 与我校原有管理平台进行无缝对接。 | 1套 | 海康、 大华、宇视等 |  |