淮阴工学院

机材学院机电创新实验室机器人系统控制实验箱、机械创新套件等设备采购

招标文件

项目编号：20180017

淮  阴  工  学  院

2018 年 1 月 25日

目  录

第一章  投标须知  ……………………………………………… 1

第二章  采购需求及性能要求…………………………………… 6

第三章  合同主要条款…………………………………………… 15

第四章  投标文件样式…………………………………………… 16

第一章 投标须知

一、招标项目

机电创新实验室机器人系统控制实验箱、机械创新套件、桌面智慧工厂等设备一批，设备所属标段、序号、名称、数量见下表：

| 标段 | 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 1 | 机器人系统控制实验箱 | 探索者、博仕腾、LABA | 套 | 7 |
|  | 2 | 机械创新套件 |  | 套 | 82 |
| 标段二 | 3 | 桌面智慧工厂 | 苏州汇博、越疆、探索者 | 台 | 1 |
| 标段三 | 4 | 书法机器人套件 | 越疆、上海美城、上海寰益 | 台 | 5 |
|  | 5 | 双机器人工作站(迷你流水线) |  | 台 | 5 |
| 总预算：77.8万。其中，标段一预算：36万，标段二预算：14.8万，标段三27万， |  |  |  |  |  |

项目具体内容、要求见招标文件（第二章）。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等方面相应资质；

3.参加本次投标的投标人若非生产企业，投标人应具有本产品的代理商、经销商等资格要求；

4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

5. 本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件资料费售价：300元/份（其中标段一100元/份，标段二100元/份，标段三100元/份），投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

五、投标保证金

标保证金金额为15000元整（其中标段一为7000元，标段二为2500元，标段三为5000元整）。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人可对项目中三个标段的全部内容进行投标，或按标段进行投标，但以上两种情况下都不得将标段中的内容拆开投标。

3. 资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（复印件），税务登记证（复印件），本项目的代理商、经销商等资格证明材料。

4.售后服务、质保时间、质量保障情况。

5. 所投设备(包括能实现特定功能的所有配件或附件)的彩页（或照片）、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）；

6. 2015年1月以来与本项目相关的服务业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供三份左右与本项目直接相关的供货合同等材料）。

1-6项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年2月26日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2018年2月26日下午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，在满足招标文件规定的资质、性能要求、供货时限、业绩、免费质保时间、服务等方面要求的基础上，采用低价中标法。我校可根据需要对某一标段内容进行分割、数量增减，确定多家投标人中标。若投标不足3家或有效响应不足3家，招标人有权宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.经三分之二评委认定投标人投标品牌档次低于采购人推荐品牌档次及使用的；

11.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在三个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：2018年4月1日前后，具体时间以合同为准。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：殷老师，联系电话：15195381747；

招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815/83559069；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年1月25 日

第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容

设备清单如下：

| 标段 | 序号 | 设备名称 | 参数与性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 1 | 机器人系统控制实验箱 | 1、总体要求： 质量、安全、物理特性等满足国家相关标准、行业标准、地方标准。 ★能满足机器人竞赛全地形比赛需求。 ★提供机器人使用培训及作品视频；提供全国或省等大学生机器人大赛的技术支持等服务。 2、规格要求： ★大型铝镁合金零件及ABS塑胶零件，国际标准M3件接口，包括平板件、连杆件、折弯件、圆形件齿轮、偏心轮等零件550个以上，机械零件900个以上，可组装轮型、履带型、关节型、仿生型等50种以上机器人案例。 ★主控板配置至少具备1个ARM Cortex M3芯片主控板，2个AVR ATmega8芯片主控板，并提供Arduino开源机器人软件。 ★扩展板至少具备Bigfish综合扩展板、Rocegg舵机扩展板和ARM Cortex M3芯片扩展板。 ★驱动电机至少具备3~9 V双轴直流电机10个、180°伺服电机8个（金属齿轮2种规格）及360°伺服电机4个。 ★传感器需具备灰度传感器、白标传感器、红外传感器、编码器、触碰传感器、触须传感器、声控传感器、加速度传感器、超声波传感器、温度传感器、语音识别、颜色识别、摄像头。 ★通讯模块至少具备NRF无线模块2个、无线路由器、蓝牙串口模块、蓝牙PC适配器。 ★质保至少1年。 | 7 |
|  | 2 | 机械创新套件 | 1、总体要求： ★零件种类不多于25种，数量不少于100个。 ★可组装连杆机器狗、连杆机器小熊、连杆步行者、连杆夹持器、偏心连杆四脚虫、偏心连杆步行者、偏心轮连杆螳螂、偏心连杆横行虫、剪叉式升降台、曲柄摇杆招手机器人、曲柄摇杆挖掘铲、曲柄摇杆采油机、工程搅拌机、打鼓机器人15个平面连杆组相关模型。 包括PCB结构件、塑胶结构件、金属结构件等多种材质，厚度为2.0mm。 PCB结构件外表彩色丝网印刷，零件孔附锡处理。 金属结构件采用冲压钣金工艺，非型材零件，外表黑色喷砂氧化工艺。 ★每个零件具备多个国际标准M3零件孔，零件孔采用国标通孔，遵循GB/T 70.1-2000国家标准。 ★至少提供1本教材，提供所有实验操作内容。 2、规格要求： ★至少具有鸭嘴平板、长孔平板、4x3孔板、9x4孔板4种平板零件。 ★至少具有T型弯架、90度弯架、尖头双弯架、3×5双弯架、电机弯架5种零件。 ★至少具有3孔杆、5孔杆、6孔杆、11孔杆、方孔杆、加长方孔杆、钝角连杆、双头钝角连杆8种连杆零件。 至少具有单孔圆片、4孔圆片、偏心圆片、小型轮片、中型轮片、大型轮片6种圆形零件。 ★至少具有1个额定电压4.5V、减速比87双轴直流电机及相同型号双轴直流电机组装的手摇发电机。 ★1个双轴直流电机，额定电压4.5V，减速比87。1个用相同型号双轴直流电机组装的手摇发电机。 ★质保至少1年。 | 82 |
| 标段二 | 3 | 立体仓储系统 | ★XYZ立体仓储系统，由XYZ堆垛机，仓储货架构成； 图形化编程源代码； ★由定制模组线性组合而成，且具有二次集成开发接口； 木质仓储货架，二层，8宫格； ★内置真空气阀，真空发生器，直流12V控制； ★质保至少3年。 | 1 |
|  | 4 | 运动控制可编程平台 | 专业工业级机器人运动可编程平台，可配置伺服S型加减速，电子齿轮比，PID参数； 内置多种多轴机器人插补工艺，圆弧插补，直线插补，PTP插补，以及码垛插补； 类C语言编程，兼容C语言架构，语法，可快速上手编程； 支持用户自定义串口协议，网络协议远程控制； 开源立体仓储运动控制编程源码； 支持在线仿真控制，手动仿真控制，单条语句仿真控制以及实时仿真控制； ★类C语言编程，拖拽式机器人编程代码输入； ★支持世界坐标系，轴角坐标系以及自定义坐标系建立； 支持单步仿真，全速仿真，手动仿真控制； 自动代码纠错功能，可自动指出代码错误内容； ★内部文件系统，支持zcode机器人编程语言文件系统； ★支持示教拖动，轴角，世界以及自定义坐标示教拖动编程； ★支持直线插补，圆弧插补，PTP插补，以及码垛插补动作； ★质保至少3年。 | 4 |
|  | 5 | 语音控制器 | 智能语音控制器，支持语音播报，MP3语音播放，支持非特定人声发音； ★以太网组网接口，支持多级组网连接； USB串口调试接口； ARM处理器，全开源电路系统； 外置2欧8瓦音箱喇叭2个； | 1 |
|  | 6 | 激光雕刻机器人 | ★模块化XY激光雕刻机器人； ★42式步进电机驱动； ★配置500MW激光模组，蓝光； ★配置，激光护目镜1套； ★配置激光防护罩，保证人体接触安全； ★质保至少3年。 | 1 |
|  | 7 | 移动线轨 | 步进式移动线轨，精度0.02mm； ★T8丝杆，内置消隙螺母； 配置安全保护开关； | 4 |
|  | 8 | 二自由度delta机械臂 | ★二自由度Delta机器人，内置机器人正反解； 高★精度定位控制，定位精度0.02mm 内置真空气阀，真空发生器，直流12V控制； 硅胶真空系统，吸附力矩达2KG； 采用步进42电机驱动； 配置安全保护开关； ★质保至少3年。 | 1 |
|  | 9 | 三自由度DELTA机械臂 | 三自由度并联delta机器人，内置机器人正反解； ★高精度定位控制，定位精度0.02mm 内置真空气阀，真空发生器，直流12V控制； 硅胶真空系统，吸附力矩达2KG； 采用步进42电机驱动； 配置安全保护开关； ★质保至少3年。 | 1 |
|  | 10 | XY印章机械臂 | XY印章机器人，内置机器人正反解； ★高精度定位控制，定位精度0.02mm 安装定制印章，可通过冲压自动印章； 采用步进42电机驱动； 配置安全保护开关； ★质保至少3年。 | 1 |
|  | 11 | 桌面工厂机架 | 铝合金骨骼框架； 220V输入，外置品字电源插口； 内置电源保护器，过载保护； 木质基面台面； 定制安装孔，硅胶底座； 配置LED彩色灯带； | 1 |
|  | 12 | 智慧工厂耗材 | 配置智慧工厂智能名片耗材，名片大小，2mm板材，奥松板材质； 配置8种规格材质，花边； | 80 |
|  | 13 | 智慧工厂个性化下单平台 | ★配置14寸以上的触摸液晶电脑； 内置个性化下单智慧工厂软件系统； 支持个性化图案logo上传下载，用户可自行制作logo； 支持个性化电话，联系方式填入，用户可自行填写电话，联系方式，字母等； 支持个性化姓名，用户可自行输入个性化姓名，有工厂自动加工； 支持触摸液晶控制； ★配置蓝牙鼠标键盘，可键盘输入控制； ★MES集散化调度系统平台； ★采用五线制RS485总线技术，兼容传统二线制RS485，进行模块子站之间通信调度； ★采用C#软件编程，且软件完全开源； ★通过可编程运动控制器，arduino电子积木，嵌入式语音交互，多种控制器集成； ★质保至少3年。 | 1 |
|  | 14 | 托盘支架 | 定制托盘支架，用于智慧工厂搬运物料； | 1 |
|  | 15 | 铭牌 | 定制智慧工厂铭牌，支持用户定义官方LOGO图案； 铭牌雕刻有无人智慧工厂使用方法，维护及案例； | 1 |
| 标段三 | 16 | 书法机器人套件 | - 机械臂主体： a、轴数 4 ★b、负载 500g ★c、最大伸展距离 320 mm ★d、重复定位精度 0.2 mm ★e、通信接口 USB/ WIFI / Bluetooth f、电源电压 100V-240 V, 50/60 Hz g、电源输入 12 V / 7 A DC h、功耗 60W Max i、工作温度 -10℃-60℃ k、净重 4kg l、底座尺寸 158 mm × 158 mm j、材料 6061铝合金，ABS工程塑料 k、轴运动参数： 轴1底座：工作范围-135°到+135°，最大速度320°/s 轴2大臂：工作范围0°到+85°，最大速度320°/s 轴3小臂：工作范围-10°到+95°，最大速度320°/s 轴4旋转：工作范围+90°到-90°，最大速度480°/s ★2、机械爪 ：气泵式双指 张合大小：27.5mm 力度： 8N 3、舵机：0.5-2.5ms是工作范围 频率：0.05KHZ duty ratio：2.5%-12.5% 电流20mA ★4、兼容Android，IOS，Arduino，C、C++，C#，Python，java、WPF、JS等。能支持机器人视觉系统，可提供halcon的二次开发。 ★5、支持ROS系统 ★6、支持PLC、ARM等方式控制机械臂 ★7、 同时具有画画、记忆学习等多种功能 8、工业级主控芯片STM32 ★9、支持种控制方式：APP、WiFi、游戏手柄、激光雕刻、蓝牙、PC、语音、脑电波、视觉、手势控制 ★10、MH45导轨 ：总长125cm,有效行程100cm（包含减速套件及地脚） 11、Dobot机械臂底座转接板-1/2：do23093/do23093 12、螺栓：M3X8内六角、M3X10沉头 13、内六角扳手：M1.5、M2.5、M3、M4 14、国画定位块: do23089 15、黑色亚克力板加工件：8mm 9种21个 16、辅料1套：纯正不锈钢25x25、M4*16圆柱头内六角螺栓、M4*30圆柱头内六角螺栓、M4锁紧螺母 17、书法配件：泰浦瓯 洗笔缸、芬尚 wf-yt-096 文房四宝用品 天然石螺纹砚台、芬尚 wf-bt-1 、武京生 传统系列 毛笔 ★18、内置角度传感器、码盘，能够实现归零操作、书法软件 ★配置控制器 机械及控制主体质保至少3年。 | 5 |
|  | 17 | 双机器人工作站 | 1、机械臂主体： a、轴数 4 ★b、负载 500g ★c、最大伸展距离 320 mm ★d、重复定位精度 0.2 mm ★e、通信接口 USB/ WIFI / Bluetooth f、电源电压 100V-240 V, 50/60 Hz g、电源输入 12 V / 7 A DC h、功耗 60W Max i、工作温度 -10℃-60℃ k、净重 4kg l、底座尺寸 158 mm × 158 mm j、材料 6061铝合金，ABS工程塑料 ★k、轴运动参数： 轴1底座：工作范围-135°到+135°，最大速度320°/s 轴2大臂：工作范围0°到+85°，最大速度320°/s 轴3小臂：工作范围-10°到+95°，最大速度320°/s 轴4旋转：工作范围+90°到-90°，最大速度480°/s ★2、迷你传送带：50cm * 10cm *8cm 高，进口步进驱动； ★3、红外传感器 ：可完成位置检测及来料检测 若干； ★4、迷你气泵盒 、颜色识别器1个； 5、积木若干：25*25*25mm 彩色 立方体；6、吸盘配件若干 ★7、机械爪 ：气泵式双指 张合大小：27.5mm 力度： 8N 8、舵机：0.5-2.5ms是工作范围 频率：0.05KHZ duty ratio：2.5%-12.5% 电流20mA ★9、内置角度传感器、码盘，能够实现归零操作 ★10、 兼容Android，IOS，Arduino，C、C++，C#，Python，java、WPF、JS等。能支持机器人视觉系统，可提供halcon的二次开发。 ★11、支持ROS系统 ★12、支持PLC、ARM等方式控制机械臂 ★13、同时具有3D打印、图形化编程(Dobot Blocky)、激光素描、写字、画画、记忆学习等多种功能 14、工业级主控芯片STM32 ★15、智能制造流水线二次开发操作软件一套 ★配置控制器 ★机械与控制主体质保至少3年。 | 5 |

标★的为重要指标。

说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，其中标有★的指标为核心指标，必须符合，否则视为无效投标。投标物品须达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。也可投标其他质量性能更优产品。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在2018年4月1日前将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院机械与材料工程学院。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修  年；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年  月  日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

七  招标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容   全部投标/标段*、标段*/列出序号

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间