淮阴工学院萧湖双创基地窗帘（布帘和百叶帘）购置询价文件

项目编号： HGXJ2018018

淮阴工学院因教学及生活需要，现对学校萧湖双创基地11栋楼（罗马杆永久阻燃遮光布帘和铝合金百叶帘）窗帘购置进行公开询价，欢迎各位符合条件的供应商前来投标。

一、询价内容

淮阴工学院萧湖双创基地11栋楼罗马杆永久阻燃遮光布帘和铝合金百叶帘（安装完成时间：除1#文博楼在2018年9月20日前，其余均在2018年9月1日前）购置与安装。除4#文萃楼（艺术学院）和5#文通楼（管工学院）的4层内侧玻璃幕墙安装铝合金百页帘外，其余均安装罗马杆永久阻燃遮光布帘。

11栋窗帘共约1286樘（分三个标段招标）。

标段1：第一组团（约562樘：罗马杆永久阻燃遮光布帘）共6栋学生宿舍楼（芙蓉苑1#、2#楼；荷风苑1#、2#楼；樱花苑1#、2#楼）。

标段2：第二组团（约462樘：罗马杆永久阻燃遮光布帘和铝合金百页帘数量分别约为356樘和106樘）共4栋教学教辅楼（2#文创楼：创新创造双创基地；3#文荟楼：教务处图书馆；4#文萃楼：艺术学院；5#文通楼：管工学院）。

标段3：第三组团（约262樘：罗马杆永久阻燃遮光布帘）共1栋教学教辅楼（1#文博楼：行政办公楼）。

各潜在供应商可以三个标段全投，但为保证工期，只能中标一个标段。

现场勘察时间安排：8月9日-8月14日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。

联系人：许老师（18762712010），姚老师（15161767101）。

勘察地点：淮安区城河街1号（吴承恩故居南侧：城河街与竹巷街交叉口）

二、质量要求与安装要求

详见附件1。

三、询价响应文件组成

1、报价表：投标人报主材、辅材及相关费用组成明细单价和总价，窗帘总价按中标分项单价据实结算。

各标段需求量清单及分标段报价表（详见附件2）：每樘窗帘单价与附件3中对应窗帘单价拆分明细相一致。

窗帘单价拆分明细表（详见附件3）：主材、辅材及相关费用组成明细与附件4中对应项目及单价相一致。

窗帘加工安装分项单价明细表（详见附件4）应包含所有窗帘加工主材单价、辅材单价和加工安装费单价明细；凡是未报出单价的项目一律视同免费；投标报价（单价）应包含包装费、运费、施工、安全、保险、检测、安装及税费等一切费用，请将上述费用计入相关项目单价中。

净重拆分明细表（详见附件5）。

各栋楼所提供窗帘尺寸仅为参考尺寸，各潜在供应商应到现场实地测量，按照安装要求，计算实际成本，否则，由此造成的损失自行承担；窗帘实际安装数量或可根据学校实际需要增减，最终数量按实计算。

2、法人（负责人）资格证明或法人（负责人）授权委托书（原件）：详见附件6。
3、营业执照、税务登记证（复印件）。

4、售后服务与服务响应情况：窗帘整体免费质保时间不少于10年，以及其他方面的具体承诺。

5、投标样品：提供组成窗帘的各种主材、辅材及配件小样和成品小样。开标后，未中标者自行将样品带走，学校不负责保管。中标样品留存以备验收。

6、其他各种材料厂家的相关产品检测报告及阻燃检测报告。

7、联系人及电话号码。

四、投标时间：2018年8月15日9:00-10:00。

五、投标保证金

投标前，请到学校财务处刷卡交纳3000元/标段投标保证金（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼103,联系电话：0517-83599189（暑假期间：每周一、三、五上午上班）。

六、投标文件接受部门：淮阴工学院招投标办。

各投标商请于规定投标时间内，将投标文件用文件袋封口并在封口处盖上单位公章后（在文件袋封面上写明投标项目、项目编号、联系人、电话、地址、电子邮箱、传真）及样品，凭我校财务处开出的投标保证金收据回执联，送达我校招投标办（枚乘路校区北园行政办公楼205室），送往其它部门无效。

七、无效的投标

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号、技术参数等信息；

5、开标时，投标商未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

6、样品提供不全或经2/3评委认定样品不符合询价文件要求。

7、其它不符合询价文件要求的投标。

八、开标时间

2018年8月15日下午（暂定）。

九、窗帘供货安装时间要求：萧湖双创基地学生宿舍楼6栋（芙蓉苑1#、2#楼；荷风苑1#、2#楼；樱花苑1#、2#楼）和教学教辅楼4栋（2#文创楼：创新创造双创基地；3#文荟楼：教务处图书馆；4#文萃楼：艺术学院；5#文通楼：管工学院）共十幢楼窗帘在2018年9月1日前完成，余下教学教辅楼1栋（1#文博楼：行政办公楼）共一幢楼窗帘（2、3、4层和1层监控室与消防值班室）在2018年9月20日前完成。

十、付款方式

中标单位在与我校签订合同后没有预付款。每批项目全部安装完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待12个月后无质量问题及其它违约事项一次付清。

十一、中标商确定办法与评判原则

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，在响应询价文件的前提下，每个标段最低价为中标候选人。为保证工期，每个投标商只能中一个标段，若同一投标商为多个标段的最低价，则由次低价递补为中标候选人。

1、投标文件必须符合询价文件要求；

2、样品质量优，报价合理；

3、投标商具有履约能力；

4、响应服务承诺要求；

5、对投标商投标报价明显超过市场价格的，或明显低于成本的，或有串标嫌疑的，评标小组有权作废标处理。

6、本校保留拆标权。

十二、说明

1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿；投标商一旦来我校投标即表示投标商完全同意并理解本询价响应文件内容，且本校有权根据各公司的报价情况确定多家公司中标。

2、经本校评审确定中标单位后，将予以公示1个工作日，不再通知其他未中标单位。

3、投标商向淮阴工学院提交询价响应文件，即表明响应我校询价文件中的各项规定。开标后，未中标的，9月初办理保证金退款手续，逾期不计利息；中标的，在项目验收合格后办理退款手续。

4、接到中标通知后，中标单位必须在三个工作日内前来我校签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将其视作该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织询价。若发现弄虚作假或串标等违规行为取得中标资格，我校将依法规进行处理，并列入不诚信名单。

5、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括询价响应文件的编制、送询价响应文件及制造样品等所有相关费用。

6、本次询价工作接受我校监察处监督，各投标商如对我校询价工作的公正性有所怀疑，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83591013。

7、本文件有不明确之处，请与淮阴工学院姚老师联系，电话：15161767101。

十三、本询价响应文件可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本询价响应文件的解释权归淮阴工学院招投标办。

技术联系人：姚老师，联系电话：15161767101；

招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517—83559069、83559936；

地址：江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室  
                               　　2018年8月7日

附件1：

罗马杆永久阻燃遮光布帘和拉绳式3.5公分铝合金百叶帘质量要求

- 窗帘技术要求

1、永久阻燃遮光布帘及罗马杆技术参数：

| 序号 | 技术参数及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.布帘面料材质:90%涤，10%绒，克重220克/平方米 2.布帘幅宽:2.8米 3.窗帘布甲醛含量: ≦6mg/kg 4.窗帘布芳香胺含量5 mg/kg 5.窗帘布耐洗色牢度:6级 6.窗帘布抗毛性:2000转后不低于3级 7.窗帘布燃烧性能:B1级（续燃时间（s）：≤5；损毁长度（mm）：≤150；可分解致癌芳香胺染料≤20MG/KG；PH值：4.0-9.0）：要求原材料聚酯切片颗粒永久阻燃，而不是在帘布上喷阻燃剂仅作临时阻燃处理（标的物使用期间如发生窗帘布料阻燃不达标而损物伤人，中标乙方承担无限连带责任） 8、缩水率达到或优于国标要求 | 布艺帘面料（灰色阻燃遮光） |
| 2 | 布带：100%丙纶加厚（测试方法：GB/T01057-2007）；满足在100℃以内高温下进行洗涤，水洗尺寸变化率，经向≤-1.0纬向≤-0.5；无甲醛 | 窗帘辅料 |
| 3 | 布帘轨道：铝合金罗马杆，最薄处壁厚≥1.2mm，直径≥32mm，保证4米内不弯曲，变形（标的物使用期间如发生罗马杆弯曲、变形，中标乙方免费重新按询价文件要求购置全新罗马杆安装到位）；采用优质铝合金挤压成型，铝合金表面象牙白色静电粉末喷涂处理，永不生锈；装饰头（二头上下各用一颗螺丝上牢以防装饰头脱落损物伤人，如四颗螺丝缺损视为严重违约，标的物使用期间如发生装饰头脱落损物伤人，中标乙方承担无限连带责任）铝合金材质，表面静电粉末喷涂处理，与罗马杆同色。 | 罗马杆材质 |
| 4 | 罗马圈采用原生树脂喷塑（纳米），罗马圈安全负荷达到或优于5KG/个，罗马圈破坏负荷26KG/个； | 罗马圈 |
| 5 | 用布按不小于1:1.85比例打褶，充分保证窗帘美观 | 制作工艺 |

2、拉绳式3.5公分铝百叶技术参数

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 百叶帘铝片（灰色）需采用化学指标一致的锰合金式的铝镁合金，宽度3.5cm。 |  |
| 2 | 材质：（1）上下梁材质：铝合金， 厚度：上下梁壁厚≥1.2MM，上梁外观尺寸50mm*50mm；与叶片同色 （2）铝片材质：A5182,叶片：≥0.21mm*35mm （3）配件：POM（聚甲醛）耐磨工程塑料，与叶片相配色。 表面处理：（1）上下梁：静电粉末喷涂，与叶片相配色； （2）叶片珐琅烤漆三涂三烤和表面喷氟。 |  |
| 3 | 需具备一定的抗腐蚀性，其抗腐蚀性在严重污染，潮温的环境下使用而不会发生任何氧化现象。 | 铝的预先处理 |
| 4 | 允许偏差范围为厚度0.205—0.215mm宽度34.9—35.1mm | 铝片尺寸及误差 |
| 5 | 耐光色牢度：≥4.5级 |  |
| 6 | 铝型材、铝片，重金属含量中无六价铬 | 重金属含量 |
| 7 | 铝片的表面应镀有一层铬膜，以使油漆的附着力增强，更好提高抗腐蚀性。铝片的表面喷涂氟碳漆。 | 喷漆 |
| 8 | 孔径：0.55mm开孔率：5.8%；孔距：c-c2.0mm | 穿孔 |
| 9 | 基本固体色：每面11-16um 金属色： 每面8-12um 透明色： 每面5-10um 油漆厚度误差：±1um | 油漆厚度要求： |
| 10 | 1、将铝片成卷状在80℃温度下放置3小时后，进行基本色喷漆； 2、将表面磨砂的铝片用湿布包裹起来放在密封的温度为80度的密箱里进行30分钟蒸者，不会发生脱皮现象； 3、表面磨砂（16um），但并不脱漆； 4、蒸煮测试：在沸水中煮1小时，表面不会起泡。 5、拱型：4米长度的铝片最大3mm； 6、色彩稳定度：高温下色彩稳定性良好 7、节能效率：R值：冬季双层玻璃：2.50 8、遮阳率：40%（浅色片） 60%（深色片） | 铝片的质量标准 |
| 11 | 1、材质：100%涤纶，与叶片相配色 2、耐光色牢度：≥4.0级 3、拉力强度：达到或优于60IB 4、耐磨度：使用7000次无拉毛异常 | 梯绳技术指标 |
| 12 | 1、成份：聚酯涤纶包芯，与叶片相配色 2、直径：≥Φ1.4MM 3、色牢度：4.0级 4、拉力强度：≥121IB 5、耐磨度：使用7000次无拉毛异常 | 拉绳技术指标 |
| 13 | 1、转向器：单旋60cm可实现由打开到完全闭合 2、打开叶片间隔：3.5公分铝百叶透光状态时上下叶片间距为30mm 3、调光方式：转动调光绳叶片实现翻转 4、控制合一：调光和升降有单绳合一系统控制 | 控制系统 |
| 14 | 产品要求达到或优于反复升降10000次无损坏，反复调光15000次无损坏。 |  |
| 15 | 乳白色铝合金型材，木纹状静电粉末喷涂，外形尺寸≥50mm×50mm,截面厚度≥1.2mm,拉伸强度≥240MPa/RM(依据GB/T228-2002标准),能保证5m不变形弯曲。 | 上梁轨道 |
| 16 | 乳白色铝合金型材，静电粉末喷涂，外形尺寸35mm±0.2mm×15mm±0.1mm, | 下梁 |
| 17 | 聚酯纤维，耐光色牢度4.0级 | 梯带 |
| 18 | 材质成分为PBT＋30%PC,外形尺寸约为45mm×47mm×36mm,内置超强省力系统，能承重窗帘面积≥15㎡ | 传动系统 |
| 19 | 外罩与卷筒采用优质POM工程塑料精制而成，卷筒轴心配有省力轴承，超大卷筒设计，最大制作高度可达5m | 卷绳器 |
| 20 | PC材质，保证无缝隙且永不脱落 | 上梁封头 |
| 21 | 采用10层乳白色聚酯包芯工艺绕制，直径5.0mm，手感舒适，耐光色牢度4.0级，骤停拉力≥200磅。 | 传动循环拉绳 |
| 22 | 30%PE,70%PC,采用3孔掐入尾扣要求不脱落 | 下梁尾扣 |

- 其它说明

（一）永久阻燃遮光布帘

- 窗帘布样品须达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）中窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级B1级，并针对此次投标提供的样品出具《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）中窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级B1级检测报告。

- 项目结算时，按照实际数量结算，保持单价不变。

- 成品高度误差不超过1厘米。

- 窗帘缝制应采用适合布料的同色缝线，做工要精致、走线密实、针迹大小一致；底面线松紧适宜，无跳线、断线、浮线，起落处应有回针；如果中途断线，继续缝纫时要与原来的针迹针针相套5公分以上，接缝的针迹不能跑偏错位。罗马杆布帘均定宽买高。罗马杆长度最终核算尺寸是去掉装饰头左右长度的净尺寸。

- 窗帘加工制作时如果确需要拼接，应注意拼接位置，保持花色、花纹（如有暗花、暗纹）方向一致，不允许倾斜，成品底边不起扭、不起链。

- 窗帘布的四边必须保持平整，不起皱、左右包边宽度均匀。

- 成品窗帘安装后确保垂直、水平及帘子上的花纹（如有暗纹）水平，左右两片的横花对齐，两幅窗帘不能起皱，底边齐平。

- 图案的图型在打孔与打折时与下面的主花（如有暗花）一一对印，位置不能偏离图案，最外侧孔的中心圈离开窗帘布的边不得少于8厘米，如果两边上的圈距离不够，要适当减小最边上两个圈之间的距离。两边最边上的折到卷边的位置如果距离过大，每幅窗帘要求折边没有特殊情况不允许出现单折。

- 窗帘双面压边平整，没有遗漏破损或者缺少。

- 成品无线头、无污迹。

- 帘头烫边要保持丝缕平直，不起泡，无线头杂物烫在衬布与布料的中间。

- 水波圆顺，每个折的层次分明，边齐比例协调。

- 装粘扣时缝纫止口大小一致（一般为0.1-0.2厘米），装好粘扣后不抽缩；或帘布背面束带（长50厘米宽10厘米）且束带内置强磁搭扣。

- 安装罗马杆时，应考虑到窗帘今后拆、洗、装等方便。

15、制作工艺要求：缝制从布料顶端边缘转内车制80mm压边，并加上内衬物，底端边缘放边为80mm宽边，底部加烤漆金属坠块（铅坠不低于70克），两边各为40mm饰边；折边双线缝制,两面看同样效果。

16、罗马杆安装码（侧装和顶装）均为壁厚不小于2.0mm的金属安装码，顶装安装码尺寸控制在50mm内, 安装码颜色均为灰色，与永久阻燃帘布颜色一致。

17、同一房间一般窗帘安装高度一致；窗帘遮盖面宽度尺寸一般每边宽于洞口30厘米，总高尺寸一般超出洞口70厘米，且窗帘下摆位于窗沿下口不小于20厘米；落地窗布帘下摆高于地（板）2厘米。

18、面料产品必须达到国家一等品标准，面料外观疵点如经纬条、纬斜、跳纱、孔眼、纱结、经纬缩、边撑刺、搭色、色花、色差等均必须达到一等品标准。面料为近期（半年内）生产的产品，不得使用库存时间长的布料。

（二）铝合金百页帘

1、项目结算时，按照实际数量结算，保持单价不变（铝合金百页帘低于1平方，按1平方核算价格；高于1平方按实核算价格）。

2、成品高度误差不超过1厘米。

（三）计算错误修正的原则：单价与总价有出入，以总价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件（一正二副）正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正的，其响应文件将被拒绝。

三、质量保证

1、中标人提供的产品应符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、整体项目质保期要求为不少于十年。

3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有维修维护等要求免费上门服务。

4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

5、成交人所投产品应满足采购人室内环境整体风格要求，提供足够的颜色、外观等式样供采购人选择，采购人在签订合同前有最终选定外观和颜色的权利。
四、特别说明
1、窗帘质保

所有窗帘整体免费质保十年以上，保修期满后由厂商终身免费维护（只收配件成本费）。

2、验收

验收按样品与询价响应文件要求两者中相对优质高等级为验收标准。

3、特别要求：

（1）投标人须提供绿色环保产品，所使用的主辅材料应符合国家环保标准；所用原材料必须为国家法定的质检机构有关部门认证的合格以上产品。

（2）投标人还须保证在保修期满后五年内以优惠价格供应窗帘正常使用所必需的其他配件。

（3）必须提供投标产品详细规格尺寸、各处用材材质及厚度等技术参数，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置及净重等。

（4）投标人可自行实地考察项目具体情况，询价项目内容详细清单除非有特殊要求，询价文件不单独提供询价项目使用地的自然环境、气候条件和共有设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

（5）请列出每件产品的价格组成明细（主料、辅料及各种费用明细）及组成产品的各个部件分重明细和产成品总重量。所有材料厚度均为未喷塑前的实际厚度。

（6）具体材质类型及净厚度、外形尺寸要求以询价文件为准，投标时如有变化，请投标厂商在投标文件中注明，否则视为完全响应询价文件要求。

（7）安装方式根据现场确定，同一类型窗帘务必一致，以达到整齐划一，美观大方。该项目窗帘尺寸须按照学校要求，由投标人在中标后自行测量，并经学校确认后组织加工安装。请投标人在保质保量的情况下，准确报出该项目的最快生产安装完毕时间。

（8）供应商提供的货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

（9）投标供应商中标后需派人紧盯萧湖双创基地施工进度从而制定好窗帘安装计划，并无条件服从甲方管理。

（10）投标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；投标供应商应在安装前3天内，向学校提出安装计划。

（11）投标供应商因报价时产品等配置不到位导致达不到我校需求及验收要求的，投标供应商承担全部责任，产生的所有缺、漏项必须无条件、无偿补齐，所产生的一切费用，视为已包含在成交投标供应商的报价中。

（12）中标商保留标的物所有材料相关原厂采购证明（包括为此项目原厂配套物流配送标的物相关材料的原始单据原件），作为甲方后期相关部门验收凭据并作为验收报告附件存档。

（13）欢迎投标性价比更高的产品。