淮阴工学院北京路校区学生宿舍监控系统

建设工程采购

招标文件

项目编号：HGZB20180138

淮  阴  工  学  院

2018 年 9月 18日

目  录

第一章  投标须知  ………………………………………………2

第二章  采购设备清单……………………………………………9

第三章  合同主要条款……………………………………………12

第四章  投标文件样式……………………………………………15

第一章 投标须知

一、项目概况

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：淮阴工学院 地址：淮安市枚乘东路1号 联系人：王老师、董老师 电话：0517-83559069、83559815 |
| 2 | 项目名称 | 北京路学生宿舍楼监控系统建设 |
| 3 | 建设地点 | 淮阴工学院北京路校区 |
| 4 | 项目控制价 | 项目最高限价： 40万元 |
| 5 | 招标范围 | 北京路校区香樟苑5-6#、丹桂苑1-4#号学生宿舍监控系统建设，详见监控系统主要设备清单 |
| 6 | 计划工期 | 25个日历天 |
| 7 | 质量要求 | 一次性验收合格 |
| 8 | 投标人 资格要求 | 采用资格后审 |
| 9 | 联合体 投标 | 不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 60天 |
| 11 | 现场勘察 | 时间：2018年9月26日上午：8：30-11：00，下午2:00-5:00；联系人：朱老师0517-83591110 /13852318059 |
| 12 | 澄清和 答疑 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间：2018年 9月30日 11：00前，提供书面、盖章材料，逾期不予受理。澄清和答疑通过电子邮件或网上公告方式进行 |
| 13 | 投标时间 | 2018年10月12日 上午8:30-10:30 |
| 14 | 招标文件资料费 | 招标文件资料费为200元；投标保证金为8000元 |
| 15 | 递交投标文件地点 | 淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室，招标办 |
| 16 | 开标时间、地点 | 开标时间：2018年10月12日下午3:00（暂定） 开标地点：淮阴工学院翔宇楼203室 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：中标价的 5% 履约保证金的提交时限： 招标人发出中标通知书后5日内，合同签订前 |

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有与本项目相关的经营范围；

3.具有良好的经营业绩，近五年在招投标活动中无不良记录；

4.本次招标不接受联合体供应商参加投标；

5.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核；若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/ 或http://zbb.hyit.edu.cn/）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：200元。投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话是：0517-83599189）交纳该费用，交后一律不退。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

五、投标保证金

投标保证金：投标保证金为8000元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171 ），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金（并补齐不足部分），在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

六、现场勘察安排

现场集中勘查时间：2018年9月26日全天；

现场勘查联系人：朱老师，联系电话：0517-83591110/13852318059。

不接受未参与现场勘察的单位的投标，未参与现场勘察的投标为无效投标。未参与现场集中勘察的拟投标人可在9月30日前与采购人联系勘察事宜。

七、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费、安全保险费及工程设计费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。

3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（格式见第四章），营业执照（复印件），现场勘察回执（复印件），近五年在招投标活动中无不良记录承诺函。

4.主要设备的检验检测报告及设备彩页、技术要求响应偏离表。

5.施工方案。

6.售后服务、质量保障、免费质保时间（不少于3年）。

7.投标人基本情况：

①投标人基本情况表；

②企业业绩：2015年1月以来签订实施的业绩证明材料，包含：目录（包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息）、合同复印件、竣工验收报告复印件等；

③项目经理简历表及近3个月企业为其缴纳的社保证明。

8.为完成本项目，投标人认为所需要的其它材料及评分标准中涉及的材料。

1-8项材料按顺序装订，原件备查。

八、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年10月12日上午8:30-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据、保证金退款单直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：投标文件正本一份，副本五份，封面上标明“正本”、“副本”字样；投标文件中所有材料均须加盖投标商公章；投标文件应编有目录和页码；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。

九、开标时间及地点

1.开标时间：2018年10月12日下午3：00（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

十、评标办法

我校根据项目特点成立评标小组。评标小组将本着公平、公正、公开原则，对投标人的价格、技术、服务等方面因素进行综合评分。若投标不足三家或有效响应不足三家，我校有权采用竞争性谈判等其他方式确定供货商。

评标方法为综合评分法。评委按以下标准进行综合打分，总分为100分，以得分高低顺序确定中标候选人。如得分相同，报价低者为第一中标候选人，如报价也相同，则由技术得分高者为第一中标候选人。

1、报价评定分值（48分）

满足招标文件要求，且投标价格最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得48分，投标报价高于基准价的按下列公式计算:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×48

注：报价得分精确到小数点后两位。

2、技术评定分值(30分)

2.1 重要参数分(20分)：所投产品完全满足招标文件中所有标注“★”参

数要求的,得20分，每有1条负偏离扣2分，超过5条负偏离为无效投标。

2.2 其他参数分(10分)：所投产品技术参数与招标文件中未标注“★”技术参数要求相比较，满足要求的得10分，每有1条负偏离扣0.5分，超过10条负偏离为无效投标。

3、企业施工能力 (5分)

企业2015年7月以来承担过30万元及以上的与本项目类似项目业绩，每个得0.5分；企业2015年7月以来承担过60万元及以上的与本项目类似项目业绩，每个得1分。本项最多得5分，不重复加分。需提供合同、竣工验收报告复印件，若材料不齐全则不予认定。

4、施工方案(5分)

4.1 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分及组织实施措施无偏离，最多可得2分；

4.2 建立健全施工管理体系和管理制度，最多可得1分；

4.3 施工进度计划及其进度节点、工期保证措施，最多可得2分。

5、企业信誉（2分）

5.1企业信用评价：投标人信用等级为AAA级及以上的得2分；信用等级为AA级的得1.5分；信用等级为A级的得1分。

注:投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经当地信用机构备案的信用报告，否则不予认可。

6、售后服务部分（8分）

6.1 投标人在满足招标文件要求3年免费质保的基础上，每增加1年免费质保的得1分，本项最多得4分。

6.2 投标人售后服务响应及时，措施有力，根据承诺情况进行评价，最多得2分。

6.3 投标人在江苏省内有公司或分公司的得1分；在淮安市范围内有公司或分公司的得2分。本项不重复加分,没有的不得分。提供相关证明材料。

7、综合评价（2分）

评标小组根据投标文件的响应情况、规范性进行评价，可得0-2分。

十一、无效投标与废标

1、有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.1 未按招标文件要求交纳投标保证金的；

1.2 未按照要求密封、盖章、装订的；

1.3 不符合招标文件规定的资格要求的；

1.4 投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

1.5 投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

1.6 同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

1.7 不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

1.8 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

1.9 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

1.10经三分之二评委认定投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；

1.11未参加现场勘察的；

1.12本项目需投标人进行现场勘察，并在现场勘察确认单上签字，未进行现场勘查的投标人为无效投标；

1.13不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

2、有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，所投主要设备为同一品牌的视同一个投标人；
　　2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　2.3 投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　2.4 因重要变故，采购任务取消的；

2.5 其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十二、定标与签约

1、招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2、公示期满无异议，中标单位来校领取中标通知书。中标单位接到中标通知后须在三个工作日内前来我校签订合同。若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织招标。计划工期：签订合同后25天内完工。

3、本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4、投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十三、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十四、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：朱老师，联系电话：051783591110/13852318059；

招标办联系人：王老师、董老师，电话：0517-83559069、83559815；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院招标办。

淮阴工学院招投标办公室

2018年9月18日

第二章 采购设备清单

一、采购内容

设备清单和技术参数要求详见本章第三款。

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，产品达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证，符合国家环保要求，木制品环保无异味。欢迎投标性能、质量更优的品牌产品。

二、其它要求

1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标文件时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3.提供系统运行维护方案、投标人服务承诺，提供系统三年免费质保，满质保后遇到问题要及时响应。

4.在施工过程中如遇其它设备的点位与施工要求冲突等问题，中标单位义务协助我校与施工方进行沟通、协调。

5.本次学生宿舍监控系统建设，要具备数据分析、智能识别及完善的授权服务。

6.本次学生宿舍监控系统在学生宿舍管理站设立分控室，要求新建学生宿舍监控系统必须整合接入学校校园监控系统管理平台，在统一客户端下实现对新建监控系统的调用、管理等操作。

7.根据系统需要，设置防雷和接地系统，确保系统的安全。

三、主要设备清单和技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球网络摄像机 | ★具有300万像素 最大分辨率2048×1536； 红外补光距离不小于30米； ★支持H.265； ★具有POE供电。 | 12台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 2 | 一体化摄像机 | ★具有300万像素CMOS传感器； 最大分辨率2048×1536； 红外补光距离不小于50米； 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.001lx； ★支持H.265； ★具有POE供电； | 59台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 3 | 人脸识别摄像机 | ★600万像素，自带处理芯片，1/1.8" CMOS超宽动态， 1/1.8 CMOS。照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.001Lux @(F1.2,AGC ON) 0 Lux with LED，快门 1/25秒至1/100,000秒，镜头 11-40mm ，自动光圈 DC 驱动； ★压缩标准H.265； 最大图像尺寸 3072×2048； 支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)、 走廊模式、电子防抖、区域裁剪 、裁剪画面传输、自动日夜转换方式、报警触发图片叠加、可选择区域，兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪； 支持断网本地存储（≥32GB）及断网续传； 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满； 通用功能 ：一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤，专业智能，人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，特征识别 支持对人脸的性别、年龄、是否戴眼镜等特征的识别、SMART侦测、异常侦测、场景变更侦测、音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测，虚焦侦测； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 16台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 4 | 人脸比对服务器 | ★支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持4个人脸库，库容50000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式； ★支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； ★支持接入4路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现4路人脸抓拍功能； 支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息 支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 可支持最大接入总带宽128Mbps的8路视频图像； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台样机的热备机，最多支持8台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持将2个网口设置不同网段的IP地址； 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行8路抓拍并存储1080P格式的图片； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 4台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； ★支持32路高清、320M带宽网络视频接入、256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能； 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 5台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 6 | 硬盘 | 监控专用3.5英寸 4TB | 48个 | 西数、希捷等 |  |
| 7 | 电视机 | 55寸；挂架 | 5台 | TCL、海信、创维等 |  |
| 8 | 管理电脑 | I7-7700/8G /1TB/DVDRW/2G独显//21.6LED | 3台 | 联想、HP 、DELL等 |  |
| 9 | 笔记本 | I7-8550/8G/1T+128G/2G独立/14.0/W10超薄 | 1台 | 联想、HP 、DELL等 |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 三层交换机 10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 6台 | 华为、华三、锐捷等 |  |
| 11 | 24口POE交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口 POE +2光口（含光模块） | 6台 | 华为、华三、锐捷等 |  |
| 12 | 电视安装支架 |  | 5个 | 国产优质 |  |
| 13 | 网络机柜 | 一米机柜 | 2套 | 国产优质 |  |
| 14 | 电脑桌 | 带抽屉，钢木 | 2张 | 国产优质 | 根据现场设置 |
| 15 | 立杆 | 监控专用立杆高4米×横臂1.5米×7根；镀锌管，含基础、避雷针和接地等配件（学校另提供10套立杆，由施工方负责安装） | 11套 | 国产优质 | 定制 |
| 16 | 六类线缆 | 含室外6类网线 | 一批 | 国产优质 |  |
| 17 | 室外8芯光纤 | 室外单模 | 一批 | 国产优质 |  |
| 18 | 光纤熔接盒 |  | 3只 | 国产优质 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0 | 一批 | 国产优质 |  |
| 20 | 辅材 | 水晶头、扎带、尾纤等系统未详细列出而功能必须部分，尽在辅材中。各种辅材实际数量需投标人现场勘察,希望投标人准确估算,如中标后实际数量超出投标时的数量，超出部分由中标人承担。 | 一批 |  |  |

第三章 合同主要条款

- 1、价格条件：

1.1 设备价，包括运输费、装卸费、保险费、增值税及其它税费等；

1.2 货物吊装、安装和调试费用（货物吊装是指将货物由汽车厢板吊至指定安装位置，安装和调试费用指包括安装主材和各类辅材及人工、机械的全包费用）；

- 1.3 保证3年（或以上，按投标文件）正常运行所需备件及专用工具,并附价格清单；

- 1.4 保证3年（或以上，按投标文件）正常运行期间，所需的检修、检测（向质量监督部门交纳的费用由乙方承担）。

2、合同价款及付款方法：

合同价款：

2.1 设备价款：为全部成套货物及备品备件的总价；

2.2 安装价款：为完成本次全部货物的安装、调试的费用；

2.3合同总价：包括完成本工程的设计费、设备费、运费、安装、调试费、培训费、税费、安全保管等（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）的全部费用

合同总价款：人民币            元。

付款方式：合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的90%；余下10%合同款作为质保金，无质量问题根据质保期年限分次付清。

3、投标货币：人民币。

4、工期：自收到中标通知书之日起开始计算工期，工期为25天。工程施工进度满足总包工程进度要求。

5、乙方应保证，甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉,并保证商标为原厂商标。

6、安装、调试、质量监督、维护保养及其他服务配备人员条件：投标文件中应提供有关安装内容、调试、质量监督、维护保养及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验（包括该项目或工程情况及该人员在项目及工程中所承担的责任）等。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及最低服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，乙方应提供同等资历人员替代其执行合同，该人员需获得甲方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由乙方自负。以上投标文件内容为合同组成。

7、验收标准: 投标文件中应提供一份验收大纲，验收标准应符合国际、国内行业技术检测标准，在买方确认后作为买方验收的依据。

8、免费维修与更换缺陷部件：乙方应提供设备验收合格后两年的免费保修，时间从安装调试后最终验收后起算。

8.1 乙方在免费维修期间，应免费对货物进行每月的例行保养、故障修理（包括急修）及确保通过质量监督部门检验所需的修理。

8.2 乙方应在收到通知后2小时内赶到项目现场，对有缺陷的货物或部件进行修理或更换。

8.3 如果货物或部件的缺陷经中华人民共和国政府授权的检验或检测机构认定是乙方的原因造成的，乙方应进行修理或更换并承担所有相关费用，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

9、备品备件：乙方应按照约定免费提供相应的满足用户两年正常使用的易损件和备件, 并附详细清单。所有备品备件必须符合ISO公制计量标准。

10、在三年（或以上，按投标文件）质保期满后，如备品备件可能停止生产，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件，如果甲方要求，免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

11、投标人或货物制造商按合同提供的货物，如果其中含有外购件（非整机厂生产的部件），应在投标文件中说明其外购件制造商，且按合同提供的货物中，所有相同的部件必须由同一外购件制造商提供。

12、本项目要求的货物须是原品牌整机生产，并注明整机生产厂名和发货地名称。整机生产厂家必须向甲方出具供货并保证质量、维保和售后的书面文件（原件），其中注明其它主要部件的生产（或进口）地区及品牌。

13、对进口部件提供原产地权威机构出具的原产地证明或商检证明。

14、本合同应为完整设备及功能的提供。对于甲方在招标文件中所要求的功能，乙方应无条件提供。由于甲方要求删除的部分设备及功能，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。

15、投标人在投标文件中，应提供投标设备与招标文件要求的技术偏离表，如与招标文件要求无偏离也应说明。

16、投标人在投标文件中，应提供投标文件与招标文件商务条款偏离表，如与招标文件无偏离也应说明。

17、乙方须在收到中标通知书后十天内完成并提交本合同项下与工程安装有关的图纸，负责提交于淮阴工学院保卫处确认,如因甲方原因调整设计,乙方应无条件调整设计并取得淮阴工学院保卫处认可，（费用由中标人自理）。到货前对与安装有关的预埋、预留和走管的现场确认工作。对货物的吊运和主机的安装做好前期准备工作；如需土建总包单位和安装总包单位配合，请提交书面要求，乙方承担相应费用，乙方投标报价时需考虑与此相关的费用。保证现场安装条件完备。

18、质量保证期为：本工程免费质保期为3年以上。质保服务含各种软件的免费升级。

19、工程竣工验收时，由甲方请第三方检测，费用甲方支付，如不符合招标文件标准，则乙方负责整改，直至达到招标文件标准，并且除第一次检测费用由甲方承担，其余所有检测费用乙方承担。

20、甲方与制造商签定合同，制造商不得以此为由对合同做实质性更改。如有违约，买卖双方均按《中华人民共和国合同法》处罚。

21、招标文件及投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件所提要求的全部接受。如有偏离请在《技术规格偏差表》中注明。

22、其他优惠条件：以文字说明。

23、竣工验收时，必须送交系统完整竣工图、竣工资料各叁套（含原件一套）及工程决算。否则，甲方对乙方按合同价款0.1%/天进行处罚,此项处罚限额为合同价的2% 。

24、由乙方原因造成工期延误，每推迟一天相应赔偿合同价的千分之一，赔偿限额为合同价的5% 。

25、招标人支付的进度款和结算款，投标人均应向招标人开具正式的发票。

26、甲方有权在每次付款时直接扣除按合同及工地例会规定对乙方的违约罚款。

27、如因乙方原因造成工程变更（含材料设备的规格、型号的变更），变更后的技术性能不得低于招标文件的要求，变更项目的造价为零，（作为优惠，向甲方赠送）进入工程结算。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后60天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

授权委托人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

授权委托人身份证复印件粘贴处

四  设备报价表

| 序号 | 产品名称 | 产品图样 | 规格 | 说明 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请按照需求清单顺序报价；产品图样可单独提供。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六  施工方案

七  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业的营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、企业信用报告等材料的原件复印件。

八  企业业绩

附业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明的原件复印件；当投标人没有此项内容，则投标文件的组成中不包括该项内容。

- 九  项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 工程概况说明 |  |  | 发包人及联系电话 |

注：本表后应附项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B类）、项目经理业绩（中标通知书、合同、竣工验收证明书）等相关材料的原件复印件，原件备查。

类似业绩指项目经理近三年承担过100万以上的智能化工程施工业绩。

- 十  售后服务、质量保障等方面承诺情况

十一  为完成本项目投标人认为所需要的其它材料

十二  淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年  月  日

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订招标文件中。

十三  投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容               全部投标

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编